HES-SO Valais-Wallis

Génération automatique de frittage de support pour impression SG-3DP

Documentation Technique

Fumeaux Gaëtan 20/08/2021

Table des matières

1.	Introduction	1

2.	Installation de Blender	1

3.	Problèmes de Blender	1

4.	Fichiers de l’add-on	2

5.	Installation de l’add-on	3

6.	Position de l’add-on	3

7.	Conseils Blender	4

8.	Fonctionnalités	4

8.1.	Menu Import/Export	4

8.2.	Menu Rotation and offset	5

8.3.	Menu Generation	5

8.4.	Menu Area	6

8.5.	Menu Resize	7

8.6.	Menu Lattice	8

8.7.	Menu Remesh	9

8.8.	Menu Measure	10

# Introduction

Dans ce fichier se trouve la documentation technique du logiciel développé pour le projet de Bachelor sur la génération automatique de support de frittage pour impression SG-3DP. Ce logiciel est un add-on développé sur la version 2.92 de Blender. Ce document contient toutes les étapes de l’installation de Blender, de la création des fichiers pour l’add-on, ainsi qu’une description des différentes fonctionnalités de cet add-on.

# Installation de Blender

L’application Blender peut être téléchargée depuis ici : https://www.blender.org/download/. La version de Blender à installer doit être compatible avec la version 2.92 de l’API de Blender afin de faire tourner correctement Blender. La version minimum est donc la 2.80.  Après avoir téléchargé Blender, il suffit ensuite de lancer le fichier téléchargé et d’appuyé sur « Next » pour toutes les fenêtres qui s’ouvrent pour garder les paramètres par défaut et de finalement appuyer sur « Install » pour installer Blender.

Figure 1 : Différentes étapes de l'installation de Blender

# Problèmes de Blender

Il se peut que Blender plante au démarrage, il faut alors faire les étapes proposées sur la page de ce lien : https://docs.blender.org/manual/en/latest/troubleshooting/gpu/windows/amd.html#laptops. Si même cela ne fonctionne pas, alors le PC est trop vieux et il sera impossible de faire tourner l’add-on.

# Fichiers de l’add-on

L’add-on Blender nécessite plusieurs fichiers pour qu’il fonctionne.

Le fichier __init__.py :	
Ce fichier est l’élément central de l’add-on. Il contient toutes les classes des menus et des boutons, ainsi que la déclaration de tous les paramètres. De plus, ce fichier contient les deux méthodes register() et unregister(). La méthode register() est appelé lors de l’installation de l’add-on et elle permet d’enregistrer toutes les classes des fichiers de l’add-on et de créer tous les paramètres. La méthode unregister() est appelé lors de la désinstallation de l’add-on et elle fait exactement le contraire de register().

Le fichier getter_and_setter.py :	
Ce fichier contient les méthodes get() et set() des paramètres. Certains paramètres possèdent ces méthodes afin de pouvoir exécuter des scripts dynamiquement quand le slider lié aux paramètres change de valeurs.

Le fichier import_export.py : 	
Ce fichier possède les méthodes nécessaires pour pouvoir ouvrir un explorateur de fichier qui ne peut sélectionner que des fichiers STL pour l’import et l’export.

Le fichier operations.py :	
Ce fichier contient toutes les méthodes qui vont s’exécuter quand un bouton est appuyé.

Le fichier function.c :	
Ce fichier contient les méthodes écrites en C utilisées par l’add-on. Ce fichier n’est pas nécessaire à l’add-on, mais il est nécessaire créer le fichier dll.

Le fichier function.dll :	
Ce fichier est le fichier function.c compilé en fichier dll pour pouvoir utiliser des méthode C en python. Pour compiler un fichier C, il faut un compilateur C. De plus, il faut que ce soit un compilateur 64 bits, sinon il y aura une erreur dans l’add-on. Le compilateur utilisé est le MinGW qui se trouve sur le site https://nuwen.net/mingw.html#install. Ce site indique aussi comment installer le compilateur. Pour créer le fichier dll il faut lancer le open_distro_window.bat qui se trouve l’a où est installé MinGW. Dans l’invite de commandes qui s’ouvre, il faut aller au répertoire où se trouve le fichier C et rentré la commande suivante :

Figure 2 : Commande pour compiler un fichier C en fichier dll

Il est possible avec GCC d’activer des options pour optimiser la compilation et donc permettre une exécution plus rapide du code. La ligne de commande pour optimiser l’exécution du code (niveau O3) est la suivante :

Figure 3 : Commande pour compiler un fichier C en fichier dll avec l'optimisation O3

# Installation de l’add-on

Après avoir installé Blender, il faut ensuite ajouter l’add-on créé. Pour cela il faut créer un nouveau dossier dans le répertoire suivant :

C:\Program Files\Blender Foundation\Blender 2.92\2.92\scripts\addons\

Il faut ensuite ajouter les fichiers de l’add-on dans le dossier créé. Il peut être nécessaire d’avoir les droits administrateurs pour créer le dossier et y ajouter les fichiers.

Après cela, il faut encore autoriser l’add-on sur Blender : File > Preferences… ouvre la fenêtre Blender Preferences. Dans le menu Add-ons se trouve l’add-on Button Controller qu’il faut cocher pour autoriser l’add-on sur Blender.

Figure 4 : Différentes étapes pour autoriser l'add-on créé

# Position de l’add-on

Un nouveau menu Button qui contient les boutons de l’add-on est ensuite disponible dans la sidebar de Blender. Si la sidebar n’est pas visible, il faut appuyer sur la touche N pour l’ouvrir (Figure 5).

Figure 5 : Position de l'add-on

# Conseils Blender

Blender possède plusieurs fonctionnalités importantes à connaître afin de pouvoir correctement utiliser l’add-on.

Blender possède deux modes principaux « object » et « edit ». Pour basculer d’un mode à l’autre, il y a un bouton en haut à gauche de la fenêtre (Figure 6a). Le mode object permet de sélectionner l’objet voulu. Pour sélectionner un objet, il faut appuyer sur le nom de l’objet dans la partie en haut à droite de la fenêtre. Le nom de l’objet sélectionné est bleuté (Figure 6b). Le mode select permet de sélectionner des parties de l’objet qui est sélectionné, ce qui sera nécessaire pour certains boutons. Il est possible de sélectionner des sommets, des arêtes ou des faces de l’objet en fonction du bouton appuyé qui se trouve à côté du bouton pour changer de mode (Figure 6a).

a  b

Figure 6 : Choix du mode et de la sélection en mode edit (a) et le choix de l'objet sélectionné en mode object (b)

# Fonctionnalités

## Menu Import/Export

Figure 7 : Menu Import/Export

Bouton « m to mm » :

But : 
Ce bouton permet de changer l’échelle de Blender de m à mm.

#### Bouton « Volume » :

But : 
Ce bouton calcule le volume de l’objet sélectionné. Cette valeur est ensuite affichée dans le label situé en-dessous.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Import Object » :

But : 
Ce bouton ouvre un explorateur de fichiers dans lequel l’utilisateur peut chercher le fichier stl à importer.

Note :
Le fichier import_export.py contient une variable name_filepath qui permet de choisir le répertoire par défaut où l’explorateurs de fichier va s’ouvrir.

#### Bouton « Export Object » :

But : 
Ce bouton ouvre un explorateur de fichiers dans lequel l’utilisateur peut chercher un endroit où exporter le fichier stl.

Note :
Le fichier import_export.py contient une variable name_filepath qui permet de choisir le répertoire par défaut où l’explorateurs de fichier va s’ouvrir.

#### Bouton « Triangulate » :

But : 
Ce bouton permet de transformer toutes les faces de l’objet en triangles.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.	
Les deux labels en-dessus de ce bouton indiquent le nombre de faces de l’objet sélectionné ainsi que la taille que fera le fichier stl de cet objet. Ces deux labels sont seulement visibles quand un objet est sélectionné.

## Menu Rotation and offset

Figure 8 : Menu Rotation and offset

Paramètre « Angle x,y,z » :

Ces trois paramètres permettent de tourner l’objet sélectionné.

#### Paramètre « Offset » :

Ce paramètre permet de translater verticalement l’objet sélectionné.

## Menu Generation

Figure 9 : Menu Generation

Paramètre « Max Angle » :

Ce paramètre est l’angle maximale entre le vecteur descendant et la normale de la face en-dessous duquel les faces sont sélectionnées

#### Bouton « Import for test » :

But : 
Ce bouton, utilisé pour les tests, permet de supprimer l’objet sélectionné, puis d’importer le premier fichier stl se trouvant à l’endroit spécifié par la variable name_filepath du fichier import_export.py.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Select faces » :

But : 
Ce bouton sélectionne les faces pour lesquelles l'angle entre le vecteur descendant et la normale de la face est inférieur à la valeur du paramètre max angle. Il vérifie ensuite qu'il n'y a pas de face qui se trouvent sous les faces sélectionnées.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Generate support » :

But : 
Ce bouton génère des supports pour les faces sélectionnées. Il sépare et extrude les faces sélectionnées, puis il coupe les faces sous le plan xy et supprime l'objet de base

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Generate mold » :

But : 
Ce bouton génère des supports pour les faces sélectionnées et moule ce qui se trouve sous le plan xy dans un parallélépipède rectangle.

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Manifold » :

But : 
Ce bouton cherche les sommets « non-manifold » et ajoute des arêtes et des faces pour remplir les trous.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Regenerate bottom » :

But : 
Ce bouton permet de générer à nouveau le fond du support si ce dernier a mal été généré.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Socle size » :

Ce paramètre permet de choisir la distance à extruder horizontalement à partir des faces verticales du socle pour créer le socle.

#### Bouton « Generate socle » :

But : 
Ce bouton permet de générer un socle sous le support pour l’objet sélectionné

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

Figure 10 : Menu Area

Menu Area

#### Paramètre « Min Area » :

#### Ce paramètre est la valeur minimale de l'aire que peut faire un morceau de l’objet sélectionné pour être sélectionné.

#### Bouton « Generate support (area) » :

But : 
Ce bouton génère des supports pour les faces sélectionnées en prenant en compte le paramètre min area.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Separate faces » :

But : 
Ce bouton sépare les faces sélectionnées dans un nouvel objet et il supprime l'objet de base

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Select area » :

But : 
Ce bouton cherche tous les morceaux séparés de l’objet et il sélectionne les morceaux dont l'aire est supérieure au paramètre min area

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

## Menu Resize

#### Bouton « Select resize all » :

Figure 11 : Menu Resize

But : 
Ce bouton sélectionne toutes les faces connectées aux faces sélectionnées.

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Min angle z » :

#### Ce paramètre est l’angle min entre la normale et le vecteur descendant où les faces connectées sont sélectionnées.

#### Paramètre « Max angle z » :

#### Ce paramètre est l’angle max entre la normale et le vecteur descendant où les faces connectées sont sélectionnées.

#### Bouton « Select resize » :

But : 
Ce bouton sélectionne toutes les faces connectées aux faces sélectionnées dont l’angle entre la normale et le vecteur descendant se trouve entre les paramètres min angle z et max angle z.

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Resize » :

#### Ce paramètre est la valeur de la distance pour redimensionner les faces sélectionnées.

#### Bouton « Resize » :

But : 
Ce bouton redimensionne la sélection en fonction du paramètre resize.

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Invert selection » :

But : 
Ce bouton inverse la sélection. Il inverse l’état sélectionné ou pas de toutes les faces de l’objet

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Delete selection » :

But : 
Ce bouton supprime la sélection

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Fill » :

But : 
Ce bouton sremplit les trous dans la sélection en ajoutant des faces

Note :
Il faut sélectionner des faces avant d’appuyer sur ce bouton.	
Les faces sélectionnées doivent être coplanaires.

## Menu Lattice

#### Bouton « Add lattice » :

Figure 12 : Menu Lattice

But : 
Ce bouton ajoute un objet lattice (si inexistant) et le lattice prend la taille et l'emplacement de l’objet sélectionnée

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Size X, Y, Z » :

#### Ces paramètres sont les longueurs en x, y et z du lattice.

#### Paramètre « Offset X, Y, Z » :

Ces paramètres sont les translations en x, y et z du lattice.

#### Bouton « Select lattice » :

But : 
Ce bouton sélectionne toutes les faces de l’objet sélectionnée qui sont dans le lattice.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Delete lattice » :

But : 
Ce bouton supprime le lattice (si existant).

## Menu Remesh

Figure 13 : Menu Remesh

Paramètre « Voxel size » :

#### Ce paramètre est la taille du voxel (Plus la valeur est petite, plus les détails sont fins).

#### Bouton « Add voxel » :

But : 
Ce bouton ajoute un modificateur voxel à l’objet sélectionnée ce qui permet de supprimer toutes les faces internes de l’objet.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Decimate ratio » :

Ce paramètre est le ratio des faces à réduire.

#### Bouton « Add decimate » :

But : 
Ce bouton ajoute un modificateur decimate à l’objet sélectionnée ce qui permet de réduire le nombre de faces de l’objet sélectionné.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Validate » :

But : 
Ce bouton applique définitivement les modificateurs à l’objet sélectionné.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Paramètre « Level blocks » :

Ce paramètre est la résolution des blocs

#### Bouton « Remesh Blocks » :

But : 
Ce bouton ajoute un modificateur bloc à l’objet sélectionnée afin de simplifier sa structure et il fait ensuite une intersection avec l’objet pour qu’il ne dépasse pas du volume occupée d’origine.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

#### Bouton « Validate Blocks » :

But : 
Ce bouton applique le modificateur bloc de l’objet sélectionné et puis, il extrude le fond jusque sur le plan xy.

Note :
Il faut sélectionner un objet avant d’appuyer sur ce bouton.

## Menu Measure

Figure 14  : Menu Measure

Bouton « Measure distance » :

But : 
Ce bouton calcule la distance entre deux sommets sélectionnés. Le résultat des distance x, y, z et total est affiché dans les labels en-dessous.

Note :
Seuls deux sommets doivent être sélectionnés.